重庆钢铁股份有限公司棒材产线升级改造项目

竣工环境保护验收意见

2022年5月20日，重庆钢铁股份有限公司在公司能源环保部2楼会议室组织召开了棒材产线升级改造项目竣工环境保护验收会。会议形成了验收组，验收组由重庆钢铁股份有限公司（建设单位）、中冶赛迪重庆环境咨询有限公司（验收监测报告编制单位）等单位的代表和3名特邀技术专家组成（名单附后）。验收组现场检查并核实了本项目配套环境保护设施的建设与运行情况，听取了建设单位对项目建设情况的介绍和验收监测报告编制单位的汇报，咨询了有关问题，查阅了相关资料。根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》和企业自行验收相关要求，经认真讨论形成如下验收意见：

- 一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

重庆钢铁股份有限公司重庆钢铁棒材产线升级改造项目位于重庆市长寿区江南镇重钢新区现有厂区内的东北部区域。本技改项目拆除现有棒材车间部分厂房、现有棒材加热炉和棒材轧线设备，在原来位置上新建1条棒材生产线，包括1座步进式加热炉、19架轧机（6架粗轧机组、4架中轧机组、6架预精轧机组、3架精轧机机组）和1座步进齿条式冷床等设备。主要生产Φ16mm～Φ50mm的螺纹钢棒材，设计生产能力180万t/a。

（二）建设过程及环保审批情况

本项目严格执行了环境影响评价制度和环保设施“三同时”管理制度。

1) 《重庆钢铁股份有限公司重庆钢铁棒材产线升级改造项目环境影响报告表》于2021年1月19日取得了重庆市长寿区环境保护局的告知承诺批准（渝（长）环准﹝2021﹞008号）。

2) 重钢于2021年6月29日重新申请了排污许可证（证书编号：91500000202852965T001P），并纳入了本项目的相关排口。

3) 棒材生产线于2021年1月开工建设，至2021年11月完工并投入生产。项目建设的同时，各项环保设施能够与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。

（三）投资情况

项目实际总投资4.89亿元，其中环保投资1635万元，占比3.3%。

（四）验收范围

本次技改项目验收范围主要为棒材生产线，以及配套建设的工程内容。

- 二、工程变动情况

依据《关于印发纸浆造纸等十四个行业建设项目重大变动清单的通知》（环办环评[2018]6号）中《钢铁建设项目重大变动清单（试行）》的相关规定，本项目实际建设内容与环评及其批复相比，规模、建设地点、生产工艺等基本保持一致，环保措施根据实际情况进行了部分调整，建设内容不存在重大变动。具体见下表

| 序号 | 棒材产线升级改造项目环评及其告知承诺要求 | 实际建设变动情况 | 变动原因 | 《钢铁建设项目重大变动清单（试行）》 |  | 重大变动识别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 类型 | 属于重大变更的情况 |  |
| 1 | 新建1条棒材生产线，新增1座步进式加热炉和轧机设备，轧机包括6架粗轧机组、4架中轧机组、6架预精轧机组、3架精轧机机组（仅2架同时工作）、1座步进齿条式冷床等设备，主要生产Φ16mm～Φ50mm的螺纹钢棒材，设计生产能力180万t/a。 | 无变化 | / | 规模 | 炼钢工序生产能力增加10%及以上；轧钢工序生产能力增加30%及以上 | 无变动 |
| 2 | 在重钢厂区现有棒材车间所在位置，拆除现有棒材车间部分厂房、现有棒材加热炉和棒材轧线设备 | 无变化 | / | 建设地点 | 项目重新选址；在原厂址附近调整（包括总平面布置变化）导致防护距离内新增敏感点 | 无变动 |
| 3 | 棒材生产工艺流程主要包括原料准备、加热炉加热、高压水除鳞、粗轧、中轧、预精轧、精轧及精整等工序。主要原料为连铸坯，主要燃料为高炉煤气、焦炉煤气的混合煤气。 | 主要燃料变为高炉煤气、焦炉煤气、转炉煤气的混合煤气，其余无变化 | / | 生产工艺 | 生产工艺流程、参数变化或主要原辅材料、燃料变化，导致新增污染物或污染物排放量增加 | 本项目燃料变化不会导致新增污染物或排放量增加，不存在重大变动。 |
| 4 | 废气治理设施： 加热炉以高炉、焦炉和转炉煤气的混合煤气为燃料，产生含少量颗粒物、SO2、NOx的燃烧废气，经双高棒加热炉的100m高烟囱直接外排。 预精轧机和精轧机在轧制过程中产生少量含氧化铁的粉尘，轧机自带水喷雾除尘设施，由于预精轧机和精轧机均设有保护罩覆盖，含有氧化铁的粉尘可有效控制在保护罩内，加上轧机水喷雾设施产生水膜，氧化铁粉在上升的过程中与水膜接触后被浸湿，在重力作用下落入铁皮沟，在保护罩和水喷雾双重作用下，约有95%的氧化铁粉尘被净化，约5%的氧化铁粉尘外排至车间外。 | 无变化 | / | 环保措施 | 废水、废气处理工艺变化，导致新增污染物或污染物排放量增加（废气无组织排放改为有组织排放除外）。 转炉二次烟气排气筒高度降低10%及以上。 新增废水排放口；废水排放去向由间接排放改为直接排放；直接排放口位置变化导致不利环境影响加重。 其他可能导致环境影响或环境风险增大的环保措施变化。 | 无变动 |
|  | 水处理设施： 1) 净环水系统废水 加热炉和轧线设备冷却产生的间接冷却废水，该类废水仅水温升高，不含其它污染物，设置净环水处理系统，废水经冷却后循环使用，为保持净环水系统水质稳定，有少部分排污水排至棒材浊环水系统。 2) 浊环水系统废水 辊道、轧机、活套等设备直接冷却、冲氧化铁皮、高压水除鳞、轧机喷雾除尘、轧辊间机架和轴承座清洗等产生含SS、COD、油类等污染物的废水，设置浊环水处理系统，废水经旋流池沉淀，去除粗氧化铁皮颗粒，沉淀后的水一部分用泵加压供冲氧化铁皮使用，另一部分由旋流池提升泵提升至高效浊环一体化装置、双旋流过滤器处理后，经冷却塔冷却后进冷水池，循环使用。为保证浊环水系统水质稳定，有少部分排污水排入重钢中央水处理厂处理成回用水后回用，少量不能回用的部分外排进入长江。 轧线穿水冷却产生含少量含SS、COD、油类等污染物的废水，设置穿水冷却循环水系统，废水流入铁皮沟，经回水池提升泵提升至双旋流过滤器处理后，经冷却塔冷却后进冷水池，循环使用。为保证穿水冷却循环水系统水质稳定，有少部分排污水排入重钢中央水处理厂处理成回用水后回用，少量不能回用的部分外排进入长江。 3) 污泥处理系统 为了维持循环系统的正常运行，浊环水系统过滤器反冲洗水排入污泥处理系统，穿水系统过滤器反冲洗水排入污泥处理系统，污泥处理系统上清液返回浊环水处理系统，污泥处理系统泥饼外运。 4) 生活污水 本工程不新增劳动定员，不新增生活污水。 | 无变化 | / |  |  |  |

- 三、环境保护设施建设情况

（一）废水

本项目生产废水包括间接冷却废水和直接冷却废水。间接冷却废水主要是加热炉和轧线设备间接冷却产生的冷却废水，直接冷却废水主要是辊道、轧机、活套等设备直接冷却、冲氧化铁皮、高压水除鳞、轧机喷雾除尘、穿水冷却废水。间接冷却水经棒材单元水处理冷却后在棒材车间循环使用，直接冷却废水（浊环水、穿水冷却水）分别经棒材单元水处理处理后在棒材车间循环使用，为保持水处理系统的水质稳定，少量废水进入重钢中央水处理厂处理成回用水后供全厂回用，少量外排。

（二）废气

本项目主要的废气污染源来自于加热炉的燃烧烟气、精轧机组轧制过程产生的粉尘。加热炉以高炉、焦炉和转炉煤气的混合煤气为燃料，采用低氮燃烧烧嘴，产生含少量颗粒物、SO2、NOx的燃烧废气，经双高棒产线加热炉的100m高烟囱直接外排。预精轧机和精轧机在轧制过程中产生少量含氧化铁的粉尘轧机自带水喷雾除尘设施，由于预精轧机和精轧机均设有保护罩覆盖，含有氧化铁的粉尘可有效控制在保护罩内，加上轧机水喷雾设施产生水膜，氧化铁粉在上升的过程中与水膜接触后被浸湿，在重力作用下落入铁皮沟。

（三）噪声

本项目的噪声源主要有轧机、加热炉汽化冷却装置、加热炉排烟风机、助燃风机、高压水除鳞装置、剪切机、空压机、水泵、冷却塔等。工程设计中，采取了消声、隔声等降噪措施，以减轻对周围环境的影响。

（四）固废

本项目一般工业固废主要是切头切尾、氧化铁皮、水处理污泥和废耐火材料，切头切尾送炼钢回收利用，氧化铁皮和水处理污泥送烧结综合利用，不外排。废耐火材料收集后送社会单位回收利用，不外排进入环境。危险废物主要是废液压和润滑油、废油桶，暂存在车间内的危废暂存间内，由重钢统一送有资质的单位安全处置。

（五）其他

1、环境风险防范设施

本项目的环境风险防范管理工作纳入重钢全厂统一管理。重庆钢铁股份有限公司编制了《重庆钢铁股份有限公司突发环境事件风险评估报告》和《重钢突发环境事件应急预案》，并进行了备案。

2、排污口规范化设置

本项目对各废气、废水排放口进行了规范化设置，悬挂有环保标志牌，排气筒按照相关规范要求设置了永久性监测孔和采样/测试平台。

根据《关于加快重点行业重点地区的重点排污单位自动监控工作的通知》（环办环监[2017]61号）中关于实施污染源自动监控范围和监控点位的相关要求，本项目不涉及烧结、球团、焦炉、炼铁工序，无需设置自动监测设备。

- 四、环境保护设施调试效果

（一）废水

监测结果表明，本项目依托的原有工程中央水处理厂总排口废水中的pH、SS、COD以及石油类等污染物的排放浓度均能满足《钢铁工业水污染物排放标准》（GB 13456－2012）及修改单中表2的标准限值要求。

（二）废气

1) 有组织排放

监测结果表明，本项目加热炉废气的有组织排放浓度低于《轧钢工业大气污染物排放标准》（GB 28665－2012）及修改单中颗粒物20mg/m3、二氧化硫150mg/m3、氮氧化物300mg/m3的限值要求。

2) 无组织排放

监测结果表明，本项目颗粒物无组织排放浓度满足《炼钢工业大气污染物排放标准》（GB 28664－2012）及修改单中5.0mg/m3的限值要求。

（三）噪声

监测结果表明，厂界监测点位C1、C2的昼、夜间厂界噪声监测值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348－2008）中的3类标准限值要求。

（四）总量

本项目污染物排放总量已纳入重钢全厂排污许可证的排放总量，未突破本项目环评的污染物核算量。

- 五、验收结论

结合项目验收监测报告的结论和现场检查情况，本项目环保审查、审批手续齐全，无重大变动；按照环评文件及其批复要求配套建设了相应的环境保护设施，并与主体工程同时投入使用；各类污染物排放的验收监测结果和污染物排放总量均符合相应排放标准和排污许可证的要求；固体废物按国家相关规范要求妥善处置；建设和运行过程中未对环境造成明显影响，总体上达到了建设项目竣工环境保护验收的要求，同意通过竣工环境保护验收。

- 六、后续要求与建议

1、企业在运营过程中应加强废水、废气、噪声、固体废物等污染防治设施的运行维护和管理，确保环境安全。

2、企业需进一步完善排污口标示标牌和危险废物台账管理工作。

验收组：

2022年5月20日

重庆钢铁股份有限公司棒材产线升级改造项目竣工环境保护验收组成员名单

| 序号 | 姓名 | 单位 | 职务/职称 | 联系电话 | 身份证号码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  | 专家组长 |
| 2 |  |  |  |  |  | 技术专家 |
| 3 |  |  |  |  |  | 技术专家 |
| 4 |  |  |  |  |  | 建设单位 |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |